Załącznik nr 2 do umowy nr ug-gk/         /08 z dnia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES KONSERWACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO Gminy MichałOWICE

Wykonawca, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na konserwatora urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Michałowice odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku.

# ZAKRES KONSERWACJI

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić:

- Świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.

- Właściwy stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych.

- Właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów nie powodujący powstania zjawiska olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła.

- Właściwy stan opraw, nie powodujący nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego.

- Właściwy stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia.

- Właściwy stan techniczny (w razie potrzeby uzupełnianie ubytków) cokołów i fundamentów szaf oświetleniowych i słupów.

- Właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń bez zagrożenia dla osób postronnych.

- Prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalające na zachowanie wystarczającej równomierności oświetlenia.

- Prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w oprawach, pozwalające zapewnić możliwie wysoką sprawność świetlną opraw oświetleniowych i odpowiedni stopień ochrony przed olśnieniem.

- Estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy tj.:

  - czyste klosze i korpusy,

  - pozamykane wnęki słupowe,

  - jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania,

  - wypionowane słupy,

  - brak ubytków na elementach betonowych i żelbetonowych,

  - metalowe części urządzeń bez śladów korozji.

- Zamknięte, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych szafy oświetleniowe.

- Prawidłowe i czytelne oznakowanie, wg zasad ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego:

  - obwodów w szafach oświetleniowych oraz faz we wnękach słupowych.

  - słupów oświetleniowych, abonencko – oświetleniowych.

Oznakowanie ma być naniesione dla 100 % urządzeń w danym obszarze.

- Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic.

- Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach od:

- Zamawiającego

- Mieszkańców

oraz zwrotne potwierdzanie ich usunięcia Zamawiającemu w czasie max. 12 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia w formie fax. na nr 022 723 81 78

- Informowanie Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic oraz o konieczności wymiany wyeksploatowanych opraw oświetleniowych.

- Dołączanie do miesięcznego protokołu odbioru robót prowadzonej kontrolki zgłoszeń i usuwania awarii.

- Likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego.

- Wykonanie, pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych raz na rok. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie maks. 30 dni sporządzić harmonogram prac prowadzonych w tym okresie i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego. Inspektor Nadzoru w terminie 14 dni dokonuje akceptacji lub wskazuje na konieczność wprowadzenia poprawek w harmonogramie. Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane w/w Inspektorowi Nadzoru najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy.

- Malowanie metalowych części urządzeń oświetleniowych według potrzeb. Obowiązująca barwa zostanie ustalona przez Zamawiającego.

- Transport dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia. Liczbę i termin kontroli ustala na bieżąco Inspektor Nadzoru Zamawiającego.

- Bieżącą współpracę, z właściwym Zakładem Energetycznym w zakresie ujednolicenia grupy taryfowej i prawidłowości pracy układów pomiarowych oraz wymiany niewłaściwych liczników energii.

- Na życzenie Zamawiającego rozplombowanie, w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego listwy zaciskowej każdego licznika, oraz jej oczyszczenie i dokręcenie zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym służbom Zakładu Energetycznego w celu ich ponownego zaplombowania.

- W przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia, właściwego Zakładu Energetycznego.

- Podłączenie, załączenie i wyłączenie urządzeń oświetleniowych związane z imprezami okolicznościowymi organizowanymi przez Gminę Michałowice i jednostki jej podległe.

- Usunięcie w czasie maksymalnym 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki świecenia opraw w dzień.

- Wymiana lub naprawa w ciągu 48 h, obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej – w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

- Wymiana lub naprawa w ciągu 24 h, kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

- Wymiana lub naprawa w ciągu 48 h, słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy w przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

- Wymiana lub naprawa w ciągu 24 h, opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, wymiana źródeł światła, gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, oraz wandalizmu.

- Uzupełnienie w ciągu 48 h (szafa oświetleniowa, słup), 24 h (kable, przewody), 24 h (oprawy oświetleniowe, źródła światła) skradzionych elementów urządzeń lub całych urządzeń.

- W ciągu co najwyżej 7 dni (jednak nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania umowy) należy usunąć tymczasowe połączenia sieci zasilającej (tzw. przewieszki).

- W przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru Zamawiającego Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego.

- W ciągu 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru protokół wykonanych pomiarów elektrycznych po usunięciu awarii.

- W ciągu 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacji jednoznacznie określającej miejsce i zakres awarii, oraz protokołu pomiarów elektrycznych wykonanych po usunięciu awarii. Dokumentacja powinna zawierać, jedną fotografię z naniesioną datą, prezentujące miejsce i zakres awarii, oraz kosztorys powykonawczy sporządzony według średnich cen SEKOCENBUD obowiązujących w danym kwartale.

- Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco w dni robocze powiadamiać Zamawiającego o awariach i wykonanych robotach, oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Inspektor Nadzoru na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii (miejsce robót).

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zgłosić gotowość do odbioru technicznego robót zanikowych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii, miejsce robót.

- Wykonawca winien stosować, w uzgodnieniu z Zmawiającym, tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty.

- W przypadku nie usunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie ww. robót firmie zewnętrznej a kosztami postępowania i wykonania robót obciąży Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić, na każde żądanie Zamawiającego, w ciągu co najwyżej 2 godzin, zamykane części urządzeń w celu przeprowadzenia kontroli.

- Przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przyjęcia-przekazania zawartym przez Strony umowy.

- Przed zakończeniem usługi należy wykonać wszystkie niezbędne naprawy urządzeń i usunąć wszystkie tymczasowe połączenia sieci zasilającej.

- W dniu następnym po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu klucze do zamykanych części urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych niedomagań, które zostały wykazane w protokole zdawczo – odbiorczym spisanym w dniu zakończenia usługi.

- Wykonawca – Konserwator ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia włącza się do konserwacji po podpisaniu protokółu odbioru przez  przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca ma prawo do zgłaszania uwag do protokołu odbioru.